ROLLING

山东融瓴智能制造有限公司

智能穿戴管理平台

整体设计方案

电厂作业现场的人员、设备、告警与立体厂区底图。安全帽与安全带是第一批设备类型，平台按能力扩展，不按品类拆系统。

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 文档编号 | RL-WEAR-DS-2026-001 |
| 版本 | V1.0 |
| 日期 | 2026-08-29 |
| 状态 | 内部评审稿 |
| 适用现场 | 火电、风电、光伏、储能等电厂作业 |
| 读者 | 产品、设计、研发、业主评审 |

表 0-1  文档信息

目录

# 1  设计目标

## 1.1  为什么重做

原系统是「分体式智能安全帽」三端代码：若依后台、Flutter 管理端、第三方头盔平台胶水层。问题不在功能清单，而在产品被做成了帽子后台：表叫 hat，告警绑 hatId，App 和操作手册对不上，立体位置缺失，安全与完成度不合格。

重做不是换皮。产品要从单品后台，改成电厂能用的智能穿戴管理平台。

## 1.2  一句话

值班室看的是人：谁在第几层、身上戴了什么、有没有票、现在出了什么事。穿戴设备是入口，不是品类商城。

## 1.3  设计要解决的现场问题

| 现场痛点 | 旧做法 | 本方案 |
| --- | --- | --- |
| 看不见人在哪一层 | 平面地图一个点 | 位置 = 厂区 + 区域 + 层高 |
| 一人多设备 | 一人一帽 | 人绑定 1…N 台设备 |
| 只有帽子告警 | 脱帽 / 近电 / 静默 | 统一告警流，带来源类型 |
| 安全带没位置 | 没有或另做一套 | 未系 / 未挂钩进入同一流水 |
| 重孪生做不起 | 没有或空谈 | 立体厂区沙盘，不是 BIM |
| 加新品类要改表 | 复制 hat 表 | 类型注册 + 能力开关 |

表 1-1  设计要回答的问题

# 2  产品定位

## 2.1  产品名与边界

对外名称：智能穿戴管理平台。值班室入口可叫穿戴值长台。品牌：ROLLING / 山东融瓴智能制造有限公司。

本平台管作业现场的人与穿戴，不替代 SIS/DCS，不做全厂数字孪生，不在一期做完整电子两票。两票先作为人员状态（工作票 / 操作票 / 无票）参与告警升级。

## 2.2  使用现场

| 类型 | 典型区域 | 穿戴重点 |
| --- | --- | --- |
| 火电 | 锅炉分层、汽机、升压站、氨区、灰库、电缆隧道 | 近电、有限空间气体、高处挂钩、外包密集 |
| 风电 | 塔筒分层、轮毂、箱变、升压站 | 爬塔挂钩、单兵、筒内定位 |
| 光伏 | 方阵、逆变器室、升压站 | 热应激、电气、大范围找人 |
| 储能 | 电池舱、消防通道 | 气体与热失控、撤离广播 |

表 2-1  现场与穿戴重点

## 2.3  用户

| 角色 | 在哪 | 要完成的事 |
| --- | --- | --- |
| 值长 / 调度员 | 监控值班室，长时间多屏 | 看人、接 SOS、呼叫、确认告警 |
| 安全监督员 | 值班室或现场办公室 | 围栏、无票、违章闭环 |
| 班组长 | 现场 + 手机 | 组呼、找人、确认本组告警 |
| 作业人员 | 帽 / 带 / 胸卡 | 被定位、被呼叫、按 SOS |
| 系统管理员 | 办公室 | 设备入库、人员、权限 |

表 2-2  角色

## 2.4  设计气质

三个词：专业、舒适、严谨。值班室灯光偏暗，界面默认深色暖石色，不要创业公司渐变，不要若依后台模板，不要游戏沙盘。参考：布朗仪器、无印良品的克制、航空座舱的信息密度、医用监护的可信。告警要能切开层级，但不要闪成恐慌屏。

# 3  设计原则

- 人是主对象。地图、告警、通话默认落到人。设备是人身上的槽位。

- 能力决定界面。有视频才出监控格，有对讲才出呼叫，有挂钩才出未挂钩。禁止 if (类型==帽子)。

- 位置必须分层。经纬度不够。电厂危险差在高度和封闭体：28m 空预器层、92m 轮毂、氨区罐区。

- 立体厂区是视图。和二维平面共用同一套人 / 设备 / 告警。不做每座厂的 BIM。

- 精确先于装饰。每个视觉元素要有职务。不用毛玻璃、大色块 KPI 墙、装饰动效。

- 告警一条河。帽、带、气体、近电、无票都进同一流水，用类型和等级区分，不拆三套告警中心。

# 4  信息架构

## 4.1  导航

登录后进入值班台壳层：左侧功能，顶栏切厂区（东营热电 3 号机组 / 孤东风场 12 号风机）。一期 8 个页面，系统管理（用户 / 角色 / 部门）二期补齐，不进主导航抢位置。

| 页面 | 路径 | 主任务 |
| --- | --- | --- |
| 登录 | /login | 进值班台 |
| 实时监控 | /monitor | 看画面、看平面、接 SOS、扫未处理告警 |
| 立体厂区 | /plant | 看层高：锅炉分层 / 风机剖面 |
| 设备 | /devices | 登记、绑定、报废；按类型筛选 |
| 人员 | /people | 人、票、位置、身上设备 |
| 告警 | /alarms | 统一流水，点开处置 |
| 电子围栏 | /fences | 区域多边形，进入 / 离开规则 |
| 对讲广播 | /intercom | 手机呼叫 / 帽呼叫 / TTS |

表 4-1  页面地图

## 4.2  不要做成这样

- 安全帽管理、安全带管理两套菜单。

- 首页一排在线率、告警数、正常率大数字卡片。

- 立体厂区做成独立「数字孪生系统」。

- 把巡检、两票、门禁、考勤塞进一期导航。

## 4.3  跨页状态

顶栏厂区选择影响监控、立体厂区、告警过滤。点告警可跳到监控或立体厂区并定位到该人。SOS 在任何页都能以顶条或弹层出现，主操作是「加入通话」。

# 5  领域模型

## 5.1  核心对象

人员 Person 绑定 1 到 N 台 Device。Device 有 type 和 capabilities。Alarm、Location、Media 同时挂 personId 与 deviceId，不再挂 hatId。

| 对象 | 关键字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 人员 | 岗位、部门、队伍、票 | 外包队伍单独可见 |
| 设备 | 类型、编号、在线、电量、能力、扩展 | 未绑定可在库房 |
| 位置 | 厂区、区域、层、可选经纬度与高度 | 室内外可切源 |
| 告警 | 类型、等级、标题、是否处理 | 统一流水 |
| 厂区 | 火电 / 风电 / 光伏 / 储能、区域、层、沙盘块 | 模板化 |
| 围栏 | 名称、规则、负责人、点位 | 挂区域，不只挂经纬度 |

表 5-1  核心对象

## 5.2  设备类型（注册表）

| 类型 | 一期 | 典型能力 |
| --- | --- | --- |
| 安全帽 helmet | 做实 | 定位、视频、对讲、广播、SOS、脱帽、近电、静默、跌倒 |
| 安全带 belt | 做实 | 锁扣、挂钩、冲击；通常无视频 |
| 气体胸卡 gas | 做实或紧随 | 气体浓度 |
| 室内工牌 badge | 预留 | 室内定位 |
| 头环 headband | 预留 | 定位、体征、SOS |
| 热应激 heat | 预留 | 体温 / 热射病前兆 |
| 近电手环 voltage | 预留 | 近电（摘帽作业） |
| 对讲耳罩 headset | 预留 | 对讲、听力防护 |

表 5-2  类型注册表。加新品类 = 登记类型 + 勾选能力 + 接适配器，不改主表。

## 5.3  能力与界面

| 能力 | 帽 | 带 | 气体 | 工牌 | 界面出现 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 在线 / 电量 / 绑定 | 有 | 有 | 有 | 有 | 设备表、人员穿戴 |
| 定位 / 围栏 | 有 | 可跟人 | 跟人 | 室内 | 平面、立体厂区 |
| 视频 / 对讲 / TTS | 有 | 无 | 无 | 无 | 监控格、呼叫、广播 |
| SOS | 有 | 视硬件 | 无 | 无 | 弹层、加入通话 |
| 未系 / 未挂钩 | 无 | 有 | 无 | 无 | 告警流水 |
| 气体超标 | 无 | 无 | 有 | 无 | 告警流水、可联动广播 |

表 5-3  能力矩阵

## 5.4  告警目录（一期）

| 类型 | 来源 | 默认等级 | 值班室动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| SOS | 帽 / 可选带 | 高 | 弹层，加入音视频 |
| 未挂钩 | 安全带 | 高 | 立体厂区落到该层 |
| 未系安全带 | 安全带 | 高 | 同上 |
| 近电 | 帽 / 近电手环 | 高 | 平面落到升压站等区域 |
| 气体超标 | 气体胸卡 | 中或高 | 可联动 TTS 撤离 |
| 脱帽 / 跌倒 / 静默 | 帽 | 中或高 | 看画面、呼叫 |
| 无票进入 | 人员 × 区域 | 中 | 升级为高（升压站 / 爬塔） |
| 围栏进出 | 位置 × 围栏 | 中 | 列表 + 地图 |

表 5-4  告警目录

# 6  页面设计

## 6.1  登录

一屏一张卡片。品牌 ROLLING，标题「智能穿戴管理平台」，说明「电厂作业现场 · 安全帽 / 安全带 / 后续穿戴设备」。主按钮文案是「进入值班台」，不是「登录」。不做插画、不做全屏视频。

## 6.2  实时监控（默认首页）

这是值长台的主屏，左右结构，不要做成报表首页。

- 顶条：SOS 时出现，文案含人、区域、设备号。操作：稍后 / 加入通话。

- 左：在线安全帽画面格（2×2 或 2×3）。格上是区域，格下是人名和编号。无视频能力的设备不出现。

- 右：当前厂区平面。锅炉、汽机、升压站、氨区等色块 + 人员点。红点对应未处理高告警。

- 底：本厂区未处理告警表，跳到告警页处置。

风电场切换后，平面改为塔基 / 箱变 / 塔筒投影，不沿用火电色块。

## 6.3  立体厂区

沙盘，不是数字孪生。只回答「在第几层、在不在筒里」。

- 火电：锅炉零米 / 12m 运转层 / 28m 空预器层，汽机运转层。人标在层上，未挂钩用告警色。

- 风电：地面、休息平台 46m、轮毂 92m、箱变。

一期用清晰剖面（SVG / 低面数示意）即可。禁止把 Three.js 实验沙盘当首页。重孪生若融瓴已有，二期嵌入，不挡一期。

## 6.4  设备

一张表，类型页签：全部 / 安全帽 / 安全带 / 气体胸卡 / 室内工牌。列：类型、编号、绑定人员、分组、状态、电量。操作：登记、详情、报废。未绑定显示「未绑定」，不要为每种设备做一套 CRUD 页。

## 6.5  人员

看人。列：姓名、岗位、部门 / 队伍、作业票、当前位置、穿戴。无票用告警色，不另做标签体系。点开才展开身上设备槽位。

## 6.6  告警

左表右详情。默认只看未处理。详情含类型标题、人、设备、位置、时间、处理说明、确认处置。不要把气体、挂钩、近电拆成三个菜单。

## 6.7  电子围栏

左列表右示意。围栏名称要能读懂区域，如「升压站带电区」「12 号风机塔基 15m」。规则：进入告警 / 离开告警。无票进入高风险区，等级高于普通越界。一期可先做多边形，圆形后补。

## 6.8  对讲广播

左：通话记录（单呼 / 组呼 / SOS）。右：广播编辑与范围（单人 / 分组 / 机组）。按钮：手机呼叫、安全帽呼叫、下发播报。安全带无对讲能力则不出现呼叫入口。帽端挂断按操作手册：长按 SOS 约 3 秒。

# 7  关键交互

## 7.1  SOS

帽端按下 → 平台记录 → 值班台弹层（人、位置、设备）→ 值长点「加入通话」→ 走音视频（现网为声网凭证模式）→ 结束。若 SOS 来自无视频设备，弹层改走同人已绑定且在线的帽子画面，不要空白接听。

## 7.2  未挂钩

安全带上报挂钩断开 → 告警进流水，等级高 → 立体厂区该层标红 → 值长可呼叫同人帽子或手机。高处（锅炉 28m、轮毂）默认高于地面未挂钩。

## 7.3  一人多设备定位

室外优先有 GPS 的帽子；塔筒 / 主厂房内切工牌或室内源；安全带通常跟人走，不各自打点。同一人在地图上只出一个点。

## 7.4  厂区切换

顶栏切换机组。监控平面、立体剖面、告警过滤一起变。不要让用户在三个页里各选一次厂。

# 8  视觉规范

## 8.1  原则

深色暖石为底，工业蓝作唯一主行动色，状态色克制。中文界面，字重靠层级不靠花体。列表是仪器，不是卡片墙。

## 8.2  颜色

| 名称 | 色值 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 背景 bg | #141311 | 页面底 |
| 壳层 shell | #1A1816 | 侧栏、顶栏 |
| 面板 panel | #211F1C | 表、图、卡片 |
| 抬起 raise | #2A2723 | 选中行、次按钮 |
| 线 line | #3C3832 | 分割 |
| 正文 ink | #F2EEE6 | 主文字 |
| 次要 muted | #8F8778 | 说明、表头 |
| 工业蓝 blue | #2F6FED | 主按钮、当前导航、链接 |
| 安全 ok | #6B8A5C | 在线、操作票 |
| 注意 warn | #C4922A | 中等级、无票提示 |
| 危险 danger | #C05648 | SOS、高告警、未挂钩 |

表 8-1  颜色。告警色只用于状态，不铺大面积装饰。

## 8.3  字体与字号

界面：Noto Sans SC / 苹方 / 微软雅黑。设备号、KKS、时间可用等宽。正文 13–14px，页面标题 20px，侧栏 13px，表头次要色。不要装饰性英文字体做中文标题。

## 8.4  布局

| 区域 | 规格 |
| --- | --- |
| 侧栏 | 200px，左条 2px 工业蓝表示当前项 |
| 顶栏 | 52px，厂区选择 + 未处理数 + 当前用户 |
| 内容边距 | 20–22px |
| 监控主分栏 | 画面约 1.15，平面约 0.85 |
| 告警 / 围栏 | 主表 + 右侧约 300px 详情 |
| 表格 | 细线，无斑马炫光，选中行 raise |

表 8-2  布局

## 8.5  运动

只用于状态出现与页切换，时长短。尊重系统「减少动态效果」。告警不要闪烁循环。

## 8.6  明确不做

- 毛玻璃、紫粉渐变、图标宫格工作台。

- 若依默认蓝白后台。

- 把立体厂区做成可旋转的深色游戏场景当首页。

- 用生图效果图里的错字、错产品名、错菜单当标注。效果图只作气质参考，文案以本文为准。

# 9  立体厂区专项

## 9.1  轻在哪里

做：低面数厂区积木、可进的层、人点、告警色、点层看谁在。

不做：每根管子的 BIM、和 SIS 逐点对温度、写实渲染、每座厂扫几个月、Unity 当主界面。

## 9.2  模板

新厂选模板、填区域与 KKS、标层高。一期两套：火电（输煤 / 锅炉分层 / 汽机 / 升压站 / 氨区）、新能源（风机分层 / 箱变 / 升压站；光伏场区默认二维）。

## 9.3  与穿戴的关系

穿戴负责人在哪、什么状态；立体厂区负责让值班室看见在第几层。没有实时人员的沙盘是模型；没有层信息的穿戴在电厂是瞎子。

# 10  与原系统、硬件的关系

## 10.1  原代码怎么用

原 Android / PC / 若依后端只作接口与字段参考，不复用脚手架。操作手册 V1.2.1 仍是安全帽闭环的验收底：资产、监控、围栏、告警、SOS 通话、App 呼叫。手册未写的 AI 助手、打卡 mock 不进一期。

## 10.2  设备接入

帽子现网走第三方平台回调与控制（TTS、对讲、声网）。安全带几乎一定是另一协议。平台只认统一事件：上线、电量、定位、告警、媒体、通话凭证。厂商差异关在适配器。设备回调必须鉴权，禁止原 /ext/* 裸奔。

## 10.3  App

手册中的 App 是通话调度（选人 / 选帽、手机或帽子呼叫），不是四栏管理端。一期先交 PC 值班台给评审；App 按手册做通话 + 收告警，不把 PC 菜单搬到手机。

# 11  一期范围与验收

## 11.1  做

- 平台骨架：类型、能力、一人多设备、统一告警与位置。

- 安全帽：资产、监控画面、对讲 / TTS、SOS 通话。

- 安全带：入库、绑定、未系 / 未挂钩进流水，立体厂区能落到层。

- 火电 + 风电各一套区域模板与演示数据。

- 本文 8 个 PC 页面可走通主路径（含 SOS 弹层、告警处置、厂区切换）。

## 11.2  不做

- 每种设备一套后台。

- 完整电子两票、巡检工单、重型数字孪生。

- AI Copilot、签到。

- 头环 / 耳罩 / 眼镜的完整硬件闭环（只留注册位）。

## 11.3  评审怎么看

可点击原型：工程内前端，默认 http://localhost:5173/ ，演示账号 admin。气质参考图在 platform/review-pages/，文案与菜单以本文为准，不以效果图上的错字为准。

# 12  修订记录

| 版本 | 日期 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-08-29 | 首版。产品从安全帽后台转为电厂穿戴平台；锁定 8 页信息架构、能力模型、立体厂区口径与视觉规范。 |

表 12-1  修订记录

本文为内部评审稿。页面文案、色值、一期范围以评审意见修订后升 V1.1。